生产设备基本参数要求

- 剪板机

剪切力规格：料厚6mm、长度2500mm（以剪切Q235A钢板为准）；

剪板机形式：非数控型，可按以下2种形式提供技术方案及报价：

手动液压摆式；

手动液压闸式；

剪切精度：不低于0.75mm/1000mm；

剪切刀之间的间隙调整精度：不低于0.75mm/1000mm，调整方便，控制可靠；

安全装置：前、后安全防护装置安全可靠(两种形式需要分开报价)；

剪切刀：标配刀片，如果使用H13刀片（剪切304不锈钢等）代替，请列明，并标注价格差异；

震动：小，应具备较好的减震功能，对周围设备及环境影响小；

噪音：低，应具备完善降噪功能，对周围设备及环境影响小；

其他：操控方便、维修方便、安全性高、综合性价比高，基本在国产优质的中高档品牌中选择。

- 吊钩式抛丸清理机

抛丸清理设备形式（两种机械结构须单独提供技术方案及价格）：

- 单钩吊钩式抛丸清理机；

双钩吊钩式抛丸清理机；

进、出门口尺寸均为：宽1500mm、高2000mm；

工件最大质量：1000Kg；

工件最大外形尺寸：长1200mm、宽1200mm、高12000mm；

工件材料形式：含薄板、薄板箱体、厚板组件及型材框架等金属构件的外壁表面，其中金属型材框架，需要内、外全部外露表面、各个角落进行抛丸处理，清理彻底；

工件材质：含碳钢、合金钢、304不锈钢等；

输送形式：手动机械输送；

抛丸粒子清理：应具备抛丸粒子清理装置；

震动：小，应具备较好的减震功能，对周围设备及环境影响小；

噪音：低，应具备完善降噪功能，对周围设备及环境影响小；

降低粉尘等污物外泄：具有完善的收尘功能，降低粉尘污染对周围工位及环境影响；

保护房：抛丸清理设备需要有保护房，便于除尘（此部分价格单独列明）；

安全装置：进出门，安全防护装置安全可靠；

操作容易程度：上、落工件方便，移动方便；

设备结构：刚性强，未来须整体搬迁至二期厂房；

抛丸粒子：设备报价方提供详尽的规格及使用介绍；

环保要求：须符合我国相关部委、法律、法规的环保要求，并且不影响周围工位及环境；

其他：以手动、机械化为主操，要求操控方便，具有较高的生产效率、完美的清理效果，并且维修方便、安全性高、环保达标、综合性价比高。基本在国产优质的中高档品牌中选择。

- 喷涂及烘烤设备

总体描述

- 喷涂房、喷涂设备、粉末回收设备及烘烤房要兼顾大、小两种待处理对象：体积较大者为“福特”汽车（净尺寸：长5341mm宽2272mm高2412mm）-代号“工件A”；体积较小者为其它工件（最大净尺寸：长1200mm宽1200mm高1200mm）-代号“工件B”；

喷涂房、烘烤房之间为直通连接，便于工件A（汽车）直线移动；

喷涂房、烘烤房均为直通式前、后两门结构，便于工件移动；

其他：以手动、机械化为主操，要求操控方便，具有较高的生产效率、完美的清理效果，并且维修方便、安全性高、环保达标、综合性价比高。基本在国产优质的中高档品牌中选择；

喷涂房、喷涂设备、喷涂粉末回收设备、吊装移动及环保设备

- 采购设备名称：全套的喷涂房、喷涂设备、喷涂粉末回收设备及环保设备；

数量：1套；

喷涂房的进、出门口尺寸：宽2900mm高2600mm；

喷涂房内净尺寸：前后长7750mm宽4700mm高3400mm；

喷涂枪：2套，采用手动喷涂，两侧各1套；

工件A进出方式：人工操作，开动汽车进、出；

工件B的悬挂、移动方式：3个工件移动车（人工借助机械悬挂架车操作，不必考虑自动化控制方式）；

粉末回收装置：1套；

喷涂房区域的环保要求：须符合我国相关部委、法律、法规的环保要求，并且不影响周围工位及环境；

烘烤房、加热设备、吊装移动及环保设备等

- 采购设备名称：全套的喷涂房、喷涂设备、喷涂粉末回收设备及环保设备；

数量：1套；

烘烤房的进、出门口尺寸：宽2900mm高2600mm；

烘烤房内净尺寸：主体房内净尺寸满足工件A的烘烤要求；

加热方式：电加热或燃气加热，（两种方式须单独提供技术方案及价格，并分别论述各自的特点、环保特点、运行成本分析、造价成本分析）；

工件A进出方式：人工操作，开动汽车进、出；

工件B进出方式：人工借助机械操作，不必考虑自动化控制方式；

烘烤房区域的环保要求：须符合我国相关部委、法律、法规的环保要求，并且不影响周围工位及环境。